LIFT UP SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME PROJESİ

ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

| Projenin Başlığı | İnsansız Hava Aracı Sürüleri İçin Optimal Görev Paylaşımı Algoritması ve Ajan Haberleşme Dili Geliştirilmesi |
| --- | --- |
| Üniversite | Ege Universitesi |
| Bölüm | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| Akademik Danışman | Bilge Kartal Çetin |
| Sanayi Danışmanı | Mutullah Eser |
| Lisans Öğrencileri | Deniz Yılmaz & Erhan Namlı |
| Rapor Teslim Tarihi | 19/02/2024 |

İlgili dönemde gerçekleştirilen faaliyetler ve varsa gelecek döneminde yapılması planlanan faaliyetlerin 2 sayfayı geçmeyecek şekilde Arial 11 yazı fontu ile yazılması beklenmektedir. İlgili Dönem Faaliyetleri Bu dönem, projenin gereksinimlerine uygun sistem tasarımını oluşturmak için kapsamlı bir adım atıldı. Bu süreçte, sistem blok diyagramları ve donanım gereksinimleri belirlendi, böylece proje için sağlam bir temel oluşturuldu. Ayrıca, saha testlerinin bir parçası olarak dronların iletişim yetenekleri üzerinde odaklanıldı. Dronlar arasında haberleşme testleri gerçekleştirildi ve WiFi üzerinden adhoc modu kullanılarak herkesin herkese bağlanabileceği bir ağ kuruldu. Bu, dronların etkili iletişimini ve koordinasyonunu sağlamak için kritik bir adımdı. Dronların üzerine monte edilecek donanımın tasarımı da yapıldı. Rasperry Pi Zero 1&2 tabanlı bir HAT PCB tasarımı geliştirildi. Bu tasarım, iletişim altyapısını güçlendirmek ve dronlara santimetre düzeyinde pozisyonlama yapabilmek için UWB modülü ve ek bir ESP32 WiFi modülü içeriyor. Ayrıca, dronların performansını etkileyecek parametrelerin hesaplamaları yapıldı. Maksimum uçuş süresi, batarya durumu ve hız gibi faktörler dikkate alınarak algoritmaların optimize edilmesi için temel bir zemin oluşturuldu. Gelecek dönem için planlar arasında, optimal görev paylaşımı için uygun ajan kontrol algoritmalarının araştırılması yer alıyor. Bu kapsamda, k-means kümeleme algoritması kullanılarak 2D simülasyonlar geliştirildi. Bu adım, dronların görevlerini etkili bir şekilde planlamak ve koordine etmek için önemli bir rol oynayacak. Son olarak, simülasyon ortamında testlerin gerçekleştirilmesi için ROS ve Gazebo simülasyon ortamlarına odaklanıldı. Bu, projenin daha ileri aşamalarında gerçek dünya testlerine geçmeden önce sistemlerin ve algoritmaların daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak. Gelecek Dönem Faaliyetleri Dronların haberleşme yapısına uygun saha testleri gerçekleştirilecek ve tasarlanan ESP32 WiFi Mesh yapısı kullanılarak dronlar arasında sürekli bir ağ yapısı kurulacak. Bu adım, iletişim sisteminin pratikte ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek için kritik bir adım olacak. Dronlara monte edilecek olan PCB'nin siparişi verilecek ve üretime başlanacak. Bu, donanımın gerçek dünya uygulamalarında test edilmeye hazır hale gelmesini sağlayacak önemli bir adım olacak. Simülasyon ortamı, saha testlerine uygun hale getirilecek ve mevcut dronların gerçek özelliklerini yansıtacak şekilde güncellenecek. Bu, simülasyonların gerçek dünya senaryolarını daha doğru bir şekilde yansıtmasını sağlayacak. Geliştirilen sistemde güç tüketim testleri gerçekleştirilecek ve enerji verimliliği optimizasyonu için çalışmalar yapılacak. Bu adım, dronların maksimum performansla çalışırken enerji tüketimini minimize etmek için kritik bir öneme sahip olacak. Ajanlar arasında optimum görev dağılımını hızlandırmak için kontrol dilini mesajlaşma protokolüyle tamamlamak planlanıyor. Bu adım, dronların görevlerini daha etkin bir şekilde planlamak ve koordine etmek için gerekli olan iletişim altyapısını sağlayacak. Simulink ortamında saha testine uygun parametrelerle simülasyon hazırlanacak. Bu, gerçek dünya senaryolarına daha yakın bir simülasyon ortamı oluşturarak sistem tasarımının daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak.